# Exercice 1

a) Graphe de l’automate

Comme la durée de chaque phase est un multiple de 2, on peut toutes les diviser par ce nombre afin de réduire le nombre d’états. Lors de la mise en place de cet automate, il suffira juste de doubler les périodes de l’horloge (diviser sa fréquence par deux).

## Feu sans RESET

b) Modélisation VHDL

N’étant pas nécessaire de « créer » les quatre feux tricolores, nous n’en utiliserons que deux (les deux étant symétriques).

Chaque feu sera représenté par un bit_vector de 3 bits. Le MSB représentant le feu rouge, le bit médian, le feu orange et le LSB le feu vert.

c) Code VHDL

ENTITY feu IS

PORT (clk :IN BIT;

f1, f2 : OUT BIT_VECTOR (2 DOWNTO 0) );

END ENTITY feu;

ARCHITECTURE carrefour OF feu IS

BEGIN

PROCESS (clk)

VARIABLE etat : INTEGER RANGE 0 TO 10;

BEGIN

IF (clk'event AND clk = '1') THEN

CASE etat IS

WHEN 0 => f1 <= "001"; f2 <= "100";

WHEN 4 => f1 <= "010"; f2 <= "100";

WHEN 5 => f1 <= "100"; f2 <= "001";

WHEN 9 => f1 <= "100"; f2 <= "010";

WHEN OTHERS => etat := etat;

END CASE;

IF (etat = 9) then

etat := 0;

ELSE

etat := etat + 1;

END IF;

END IF;

END PROCESS;

END carrefour;

c) Simulation

Lors de la simulation, nous avons pu vérifier la validité du code. Les cycles sont bien respectés. De même, il n’y a pas de chevauchement des feux (pas deux « ampoules » allumées en même temps).

Il est à noté que la valeur de l’état et l’état des feux ne « concorde » pas : il y a un décalage d’un. Ceci est dû au fait que l’on incrémente l’état en fin de « boucle ». Pour garder une concordance, il aurait fallu initialisé « état » à la valeur max (neuf), puis procéder directement à l’incrémentation. Mais comme nous n’étions pas très sûr de la fiabilité de cette initialisation, nous avons opté pour ce système décalé, mais fonctionnel.

## Feu avec RESET

d) Code VHDL

ENTITY feu IS

PORT (clk, reset :IN BIT;

f1, f2 : OUT BIT_VECTOR (2 DOWNTO 0) );

END ENTITY feu;

ARCHITECTURE carrefour OF feu IS

BEGIN

PROCESS (clk)

VARIABLE etat : INTEGER RANGE 0 TO 10;

BEGIN

IF (reset = '1') THEN

etat := 0;

f1 <= "001"; f2 <= "100";

-- Il aurait fallu vérifier l'état actuel des feux.

ELSIF (clk'event AND clk = '1') THEN

CASE etat IS

WHEN 0 => f1 <= "001"; f2 <= "100";

WHEN 4 => f1 <= "010"; f2 <= "100";

WHEN 5 => f1 <= "100"; f2 <= "001";

WHEN 9 => f1 <= "100"; f2 <= "010";

WHEN OTHERS => etat := etat;

END CASE;

IF (etat = 9) then

etat := 0;

ELSE

etat := etat + 1;

END IF;

END IF;

END PROCESS;

END carrefour;

e) Simulation

Là encore la simulation est conforme à nos attentes. Par contre le « reset » est ici beaucoup trop radical. Ainsi, il se peut que le feu1 soit à l’orange, puis si on active le reset, il va repasser directement au vert (l’état initial étant : feu1 au vert et feu2 au rouge).

Dans l’exercice deux, nous ferons en sorte de créer un reset moins dangereux et moins brutal.

# Exercice 2

## Version 1 (qui n’a pas marché)

- Modélisation VHDL

Nous avons tenté de créer un système plus pérenne pour cet exercice dont le principe est le suivant :

Dans les 10 états de l’exercice précédent seuls 4 sont différents. Nous avons donc voulu réduire ce graphe puis le complémenter par une valeur de « time-out ». Cette valeur est initialisé avec un nombre désignant le nombre de cycles horloges que le système va devoir effectuer dans cet état (1 pour quand on a un feu orange, 4 quand on a un feu vert).

Cette variable est décrémentée à chaque cycle horloge. Quelle est devient nulle il faut regarder si on doit oui ou non changer d’état :

- Si un feu est orange on change d’état et on initialise « time-out » à 4 (feu vert)

- Si le capteur du feu opposé est activé on change d’état (on est donc dans le cas où l’on a déjà effectué 4 cycles d’horloges avec le feu au vert, on peut donc le changer d’état) et on initialise « time-out » à 1 (feu orange)

- Sinon, on laisse la variable « time-out » nulle.

- Code VHDL

ENTITY feu IS

PORT (clk, cpt1, cpt2 :IN BIT;

f1, f2 : OUT BIT_VECTOR (1 DOWNTO 0) );

END ENTITY feu;

ARCHITECTURE carrefour OF feu IS

BEGIN

PROCESS (clk)

VARIABLE etat : INTEGER RANGE 0 TO 3;

VARIABLE tempo: INTEGER RANGE 0 TO 4 := 4;

BEGIN

IF (clk'event AND clk = '1') THEN

-- si aucun n'est orange

IF (tempo > 0) THEN

tempo := tempo - 1;

END IF;

IF (tempo = 0) THEN

-- on a un feu orange

IF ((etat = 1) OR (etat = 3)) THEN

etat := etat + 1;

tempo:= 1;

-- si le capteur est déclanché et qu'on a suffisamment

-- laissé le feu au rouge.

ELSIF((etat = 0 AND cpt2 = '1')

OR (etat = 2 AND cpt1 = '1')) THEN

etat := etat + 1;

tempo:= 4;

END IF;

END IF;

CASE etat IS

WHEN 0 => f1 <= "01"; f2 <= "10";

WHEN 1 => f1 <= "11"; f2 <= "10";

WHEN 2 => f1 <= "10"; f2 <= "01";

WHEN 3 => f1 <= "10"; f2 <= "11";

END CASE;

END IF;

END PROCESS;

END carrefour;

Lors de la simulation nous avons eu des résultats farfelus. C’était incompréhensible.

Nous initialisons « tempo » à 4, puis lors du premier front montant, elle prenait la valeur 3, alors que pour accéder à la seule portion de code qui modifie cette valeur, il faut que « tempo » vaille 0.

Nous avons également rencontré le problème de la limite de taille du composant, nous empêchant ainsi de coder nos feux sur 3 bits. Nous avons donc supprimé un bit. L’état orange étant désigné maintenant par « 11 ». Le codage pour le feu vert ou rouge restant inchangé (respectivement « 01 » et « 10 »)

Nous avons donc dû reprendre notre système précédent, puis l’améliorer et le rendre conforme avec le sujet.

## Version 2

- Modélisation VHDL

Nous utilisons le même système qu’à l’exercice 1, sauf que dans le cas où le « reset » est activé, il faut bloquer le feu dans un état stable : c'est-à-dire qu’aucun feu n’est orange.

- Code VHDL

ENTITY feu IS

PORT (clk, cpt1, cpt2, reset :IN BIT;

f1, f2 : OUT BIT_VECTOR (1 DOWNTO 0) );

END ENTITY feu;

ARCHITECTURE carrefour OF feu IS

BEGIN

PROCESS (clk)

VARIABLE etat : INTEGER RANGE 0 TO 10;

BEGIN

IF (clk'event AND clk = '1') THEN

IF (reset = '0') THEN

CASE etat IS

WHEN 0 => f1 <= "01"; f2 <= "10";

WHEN 3 => IF (cpt2 = '0') THEN

etat := etat - 1;

END IF;

WHEN 4 => f1 <= "11"; f2 <= "10";

WHEN 5 => f1 <= "10"; f2 <= "01";

WHEN 8 => IF (cpt1 = '0') THEN

etat := etat - 1;

END IF;

WHEN 9 => f1 <= "10"; f2 <= "11";

WHEN OTHERS => etat := etat;

END CASE;

IF (etat = 9) then

etat := 0;

ELSE

etat := etat + 1;

END IF;

ELSE

-- Si feu1 est à l’orange

IF (etat = 5) THEN

f1 <= "10"; f2 <= "01";

ELSIF (etat = 0) THEN

-- Si feu2 est à l’orange

f1 <= "01"; f2 <= "10";

END IF;

END IF;

END IF;

END PROCESS;

END carrefour;

- Simulation VHDL

Ici encore on voit bien que le résultat est conforme à nos attentes (toujours avec le décalage de la valeur de « état ». Le « reset » marche également, mais mieux qu’à l’exercice précédent car cette fois-ci il est cohérent. En effet, le système se bloque sur un état stable quand le « reset » est activé.

On peut choisir un « reset » synchrone ou asynchrone, car la modification n’a pas besoin d’être immédiate. Ici, la cohérence du système doit être préservée pour ne pas mettre en danger inutilement des vies.