# Exercice 1

a) Porte ET à deux entrées

ENTITY et2 IS

PORT (e1,e2:IN BIT;

s:OUT BIT);

END et2;

ARCHITECTURE et2_1 OF et2 IS

BEGIN

s<= e1 AND e2;

END et2_1;

b) Les différents fichiers générés

nom.jed : contient les matrices du PAL. C’est ce fichier qui permet de déterminer les connexions à l’intérieure de la puce. Apparaissent également : le nom du fichier généré, la référence de l'architecture sur lequel sera synthétiser le composant, un checksum et les dates des différentes étapes.

Nom.rpt : ce fichier contient toutes les informations relatives à la compilation (tous les différents exécutables qui sont intervenus lors de la compilation, ainsi que la date et l’heure, puis les paramètres éventuels).

Il contient également des graphiques indiquant les différents points (entrées et sorties), le chemin du parseur VHDL, la bibliothèque et le répertoire où s’effectue la synthèse, etc.

c) Simulation

En changeant les états des bits d’entrées on a pu constater que notre code VHDL était correct. On a bien tester toutes les combinaisons possibles (4 au total) pour s’assurer du bon fonctionnement dans tous les cas. (Voir table de vérité ci-dessous)

g) Stabilité du PAL

Le PAL utilisé n’est pas très fiables. Car malgré que le signal n’est pas parasité tant que les tensions dans les entrées ne sont pas changées, il va jusqu’à ne pas détecter la déconnexion simultanée des alimentations des deux entrées.

|  |  | Table de vérité |
| --- | --- | --- |

# Exercice 2

d) Temps de réponse du PAL

Le PAL utilisé à un temps de réponse d’environ 16 nanosecondes. Pour trouver cette valeur, il fallait se positionner sur le seuil de 0.8 V du générateur (valeur de changement de niveau) et regarder la distance entre les deux tensions (du GBF et du PAL).

Un carreau sur l’oscilloscope représentait 10 nanosecondes (horizontal) et 1 volts (vertical).

# Exercice 3

a) Equations logiques

b) Code VHDL

ENTITY add2 IS

PORT (e1,e2:IN bit_vector(1 downto 0);

s:OUT bit_vector(1 downto 0));

END add2;

ARCHITECTURE add2_1 OF add2 IS

BEGIN

s(0)<= e1(0) XOR e2(0);

s(1)<= e1(1) XOR e2(1) XOR (e1(0) AND e2(0));

END add2_1;

b) Que se passe-t-il ?

Lorsque les 2 valeurs d'entrées sont à 3, il y a un dépassement de capacité, en effet la dernière retenue n'est pas prise en compte vu que la sortie n'est codée que sur 2 bits.

Pour régler ce problème on pourrait utiliser une sortie de plus qui ferait office de retenue ou alors utiliser un vecteur de 3 bits pour coder la sortie.

# Exercice 4

ENTITY add2 IS

PORT (e1,e2: IN INTEGER RANGE 0 TO 3;

operateur: IN INTEGER RANGE 0 TO 2;

s:OUT INTEGER RANGE -3 TO 9);

END add2;

ARCHITECTURE add2_1 OF add2 IS

BEGIN

-- 0 => addition, 1 => soustraction et 2 => division

IF operateur = '0' THEN

s <= e1 + e2;

ELSIF operateur = '1' THEN

s <= e1 - e2;

ELSIF operateur = '2' THEN

s <= e1 / e2;

END IF;

END add2_1;

Pour cette partie l’ajout de la multiplication ne peut être faite de la même façon car le signe « multiplié » est un symbole non utilisable ou réservé en VHDL.

Il aurait fallut, comme pour l’exercice 3 faire la table de Carnot et réduire les équations au maximum.